ПЕРЕЧЕНЬ СВОЙСТВ ПРОДУКТА И ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С НИМ

ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ

1.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО ПРОДУКТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.

| Наименование продукта: | ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ. |
| --- | --- |
| Тип продукта: Поставщик продукта: | Растворитель. |

2.	СОСТАВ ПРОДУКТА. ИНФОРМАЦИЯ ПО КОМПОНЕНТАМ.

| Химическое наименование: | Изопропанол. |
| --- | --- |
| Группа химических продуктов: | Спирты. |
| Общепринятое наименование: | ИПС |
| Синонимы: | Диметилкарбинол 2-пропанол Изопропанол ИПС. |
| Номер CAS: | 67-63-0. |

3.	ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА.

| Опасность для здоровья: | Раздражает глаза. Обладает наркотическими свойствами при высокой концентрации паров. |
| --- | --- |
| Опасность при обращении: | Легковоспламеняющийся. При обращении с продуктом могут образовываться взрывопожароопасные паровоздушные смеси. |
| Опасность воздействия на окружающую среду: | Не классифицируется как опасный по критериям ЕЭС. |

4.	ПЕРВАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ.

| Симптомы и проявления: | Головная боль, слабость, тошнота, наркотические проявления, сухость кожи. При проглатывании может происходить потеря сознания, кома. Раздражение кожи, глаз и системы дыхания. |
| --- | --- |
| Первая помощь: |  |
| При вдыхании: | Переместить пострадавшего на свежий воздух. Если быстрого восстановления состояния пострадавшего не происходит, следует обратиться за медицинской помощью. |
| При контакте с кожей: | Промыть кожу водой с мылом. Если быстрого восстановления состояния пострадавшего не происходит, следует обратиться за медицинской помощью. |
| При попадании в глаза: | Немедленно промывать глаза водой. немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| При проглатывании: | Не вызывать рвоту. Если быстрого восстановления состояния пострадавшего не происходит, следует обратиться за медицинской помощью. Дать выпить воды при условии, что пострадавший находится в сознании. |
| Рекомендации врачу: | Вызывает депрессию центральной нервной системы. При длительном или повторяющемся воздействии паров продукта на кожу могут возникать дерматиты. |

5.	ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗГОРАНИИ.

| Характеристика пожарной опасности: | При сгорании продукта образуется окись углерода. Пары продукта тяжелее чем воздух, стелятся по поверхности земли, поэтому возможно их дистанционное воспламенение. |
| --- | --- |
| Средства пожаротушения: | Устойчивая к спиртам пена, распыленная вода. При небольших возгораниях могут применяться сухой химический порошок, двуокись углерода, песок или земля. |
| Специфика при тушении: | НЕ ПРИМЕНЯТЬ НЕРАСПЫЛЕННУЮ ВОДУ! |
| Защитная спецодежда: | Полный комплект защитной спецодежды и изолирующие аппараты защиты органов дыхания. |
| Другая информация: | Ограждать от огня и охлаждать близрасположенные контейнеры распыленной водой. |

6.	ДЕЙСТВИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.

| Средства защиты персонала: | Перчатки из ПВХ, неопренового или нитрилового каучука с обшлагами. Комбинезон из ПВХ с капюшоном, резиновые сапоги. Для информации о средствах защиты органов дыхания смотри раздел 8. |
| --- | --- |
| Предупредительные меры для защиты персонала: | Избегать контакта с кожей и глазами. Не вдыхать пары продукта. Тщательно вентилировать рабочие зоны. Ограничивать доступ в рабочую зону персонала, не задействованного в проведении технологических операций с продуктом. Не допускать наличия открытого пламени. Удалить возможные источники воспламенения. Не курить. Избегать проведения работ, связанных с опасностью возникновения искр. Ликвидировать утечки по возможности без риска для персонала. |
| Меры по предупреждению загрязнения окружающей среды: | Принимать меры, исключающие загрязнение почвы и воды. В случае утечки продукта предупреждать растекание и попадание в дренажи, каналы и реки, применяя обвалования из песка, земли и других подобных материалов. |
| Методы очистки (удаления) при утечках и розливах: незначительные утечки: | Абсорбировать и (или) собрать продукт, применяя песок, землю или другие материалы, предназначенные для сбора утечек и поместить в специальный контейнер, снабженный соответствующими этикетками. Текущий контейнер поместить в другую свободную емкость, снабженную соответствующими этикетками. Промыть загрязненную поверхность водой. Промывочную жидкость удалить как загрязненные отходы. |
| значительные утечки: | Поместить в снабженный соответствующими этикетками специальный контейнер, предназначенный для сбора и безопасного удаления утечек. Очистка от остатков продукта такая же, как и в случае незначительных утечек. |
| Другая информация: | Опасность взрыва. Информировать аварийные службы, если продукт попадает в водные системы. Пары продукта образуют взрывоопасные смеси с кислородом воздуха. См. раздел 13 для информации по обращению с отходами. |

7.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ И ХРАНЕНИИ.

| Меры безопасности при обращении: | Избегать контакта продукта с глазами. Избегать продолжительных и повторяющихся контактов продукта с кожей. Не допускать наличия открытого пламени. Удалить возможные источники воспламенения. Избегать образования искр. Не курить. Не допускать попадения продукта в дренажные системы. |
| --- | --- |
| Температурные условия при обращении с продуктом: | Температура окружающей среды. |
| Хранение: | Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, тепла и источников воспламенения. Не курить на территории склада. Хранить контейнер тщательно закрытым, в хорошо вентилируемых помещениях. |
| Температурные условия хранения: | Температура окружающей среды. |
| Перемещение продукта: | Заземлять все оборудование. |
| Рекомендуемые материалы: | Для контейнеров или их внутренних оболочек применять мягкую и (или) нержавеющую стали. Для контейнерных оболочек применять силикат цинка и эпоксидные смолы. |
| Несовместимые материалы: | Большинство пластмасс, алюминий при температуре выше 50 оС, неопреновый каучук. |

8.	ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА.

| Меры инженерно-технического обеспечения: | Применять только на рабочих местах, оснащенных эффективной вентиляцией. |
| --- | --- |
| Предельно-допустимые концентрации: | TWA (8 час.)=400 ррм (983 мг/м3) STELL (15 мин.)=500 ррм (1230 мг/м3). |
| Защита органов дыхания: | Выбирайте средства защиты органов дыхания работающих в соответствии с требованиями, установленными законодательством с учетом специфическизх условий, особенно в случае отсутствия надежных средств контроля за состоянием воздушной среды. Консультируйтесь с производителями средств защиты органов дыхания. В случае возможности применения фильтрующих средств защиты органов дыхания рекомендуется применять противогаз с коробкой на органические пары (с температурой кипения свыше 65 оС). В случаях, когда применение фильтрующих средств недопустимо, в том числе при работах в замкнутых объемах, следует применять изолирующие аппараты защиты органов дыхания. |
| Защита рук: | Защитные перчатки из неопренового или нитрилового каучука. Для информации об условиях выбора и применения смотри раздел 16. |
| Защита глаз: | Очки. |
| Защитная одежда: | Стандартная рабочая одежда. Химически стойкая обувь. |

9.	ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.

| Физическое состояние: | Жидкость. |
| --- | --- |
| Цвет: | Бесцветный. |
| Запах: | Характерный для спиртов. |
| Температура кипения: | 82.0-83.0 оС ; 1,013 КПа (DIN 53171). |
| Температура воспламенения: | 13 оС (DIN 51755 часть1). |
| Температура самовоспламенения: | 425 оС |
| Верхний предел воспламенения: | 12,0 % (объемных). |
| Нижний предел воспламенения: | 2,0 % (объемных). |
| Давление паров: | 42 КПа при 20 оС. |
| Плотность: | 784-786 кг/м3 при 20 оС (DIN 51757). |
| Растворимость: Растворимость в воде: | Растворим с большинство органическими растворителями Полностью растворим |
| Динамическая вязкость: | 2,5 МПа.сек при 20 оС |

10.	УСТОЙЧИВОСТЬ/РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ.

| Устойчивость: | Устойчив при обычных условиях применения. Реагирует с сильными окислителями. Реагирует с сильными кислотами. |
| --- | --- |
| Условия, образования которых следует избегать: | Тепло, открытое пламя и искры. |
| Материалы, контакта с которыми не следует допускать: | Сильные окислители. Сильные кислоты. |
| Опасные продукты разложения: | Неизвестны. |

11.	ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНЫХ СВОЙСТВАХ.

| Основания для приведенных данных: | Приведенные данные основаны на изучении свойств продукта. |
| --- | --- |
| Острая токсичность (оральная): | Низкая токсичность, LD50 > 2000 мг/кг. |
| Острая токсичность (кожная): | Низкая токсичность, LD50 > 2000 мг/кг. |
| Острая токсичность (дыхательная): | Низкая токсичность, LC50 > 5 мг/л. |
| Раздражитель кожи: | Не является раздражителем. |
| Раздражитель глаз: | Раздражитель. |
| Сенсибилизация кожи: | Данные неизвестны. |
| Токсичность при повторяющемся воздействии: | Повторные воздействия вызывают поражения нервной системы. Поражения наблюдаются только при воздействии высоких доз. |
| Мутагенные свойства: | Не обладает мутагенными свойствами. |
| Воздействие на человека: | Пары и жидкость раздражают глаза. Воздействие высоких концентраций может вызывать наркотические проявления. Повторные и (или) продолжительные контакты могут вызывать сухость кожи, которая может приводить к возникновению дерматитов. |

12.	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

| Основания для приведенных данных: | Приведенные данные основаны на изучении свойств продукта. |
| --- | --- |
| Подвижность: | Растворяется в воде. Испаряется с водных и почвенных поверхностей в течении суток. Впитывается почвой, легко проникает в нее и может загрязнять подземные водные горизонты. |
| Устойчивость/биологическая разлагаемость: | Легко биологически разлагаем в анаэробных условиях. Быстро окисляется в результате возникновения фотохимической реакции на воздухе. Период полураспада в окружающей среде от 1 до 10 дней. Определяющий процесс распада-биоразложение. Вызывает опасность снижения содержания кислорода в водных средах. |
| Биоаккумуляция: | Не обладает выраженной способностью к биоаккумуляции. |
| Острая токсичность (рыбы): | Практически не токсичен, 100<LC/EC/IC50<=1000 мг/л. |
| Острая токсичность (беспозвоночные): | Практически не токсичен, LC/EC/IC50>1000 мг/л. |
| Острая токсичность (морские водоросли): | Практически не токсичен, LC/EC/IC50>1000 мг/л. |
| Острая токсичность (бактерии): | Практически не токсичен, LC/EC/IC50>1000 мг/л. |
| Воздействие на организмы водных систем очистки: | Практически не токсичен, LC/EC/IC50>1000 мг/л. |

13.	ЛИКВИДАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА.

| Внимание: | Обращайте внимание на содержание раздела 7 перед началом работ с продуктом или контейнером. |
| --- | --- |
| Ликвидация отходов: | По возможности обрабатывать и возвращать в производство, если это невозможно - сжигать. |
| Ликвидация продукта: | По возможности обрабатывать и возвращать в производство, если это невозможно - сжигать. |
| Обработка контейнера: | Удалить остатки продукта, затем провентилировать, вдали от искр и открытого пламени. Отправить тару на подготовку к повторному заполнению или в утиль. Остатки продукта могут быть взрывоопасны. Не проводить электрогазосварочных, а также механических работ на контейнерах, не освобожденных от остатков продукта и не прошедших необходимой подготовки. |
| Местное законодательство: | Руководствоваться местными требованиями, регламентирующими обращение с отходами. |

14.	ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ.

| Автомобильный/железнодорож-ный транспорт (ADR/RID): |  |
| --- | --- |
| Класс/группа упаковки: | 3/3(B). |
| Символ опасности: | Горючая жидкость. |
| Наименование для транспортировки: | ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ. |
| Номер Кемлера: | 33. |
| Номер ООН: | 1219. |
| Морской транспорт (IMO): |  |
| Номер ООН: | 1219. |
| Класс/группа упаковки: | 3.2/II. |
| Символ опасности: | Горючая жидкость. |
| Загрязнитель для морских организмов: | Не является загрязнителем для морских организмов. |
| Наименование для транспортировки: | ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ. |
| Воздушный транспорт (ICAO/IATA): |  |
| Номер ООН: | 1219. |
| Класс/группа упаковки: | 3/II. |
| Символ опасности: | Горючая жидкость. |
| Наименование для транспортировки: | ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ. |

15	.ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ.

| Номер ЕЭС: | 200-661-7 |
| --- | --- |
| Наименование по ЕЭС: | ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ. |
| Классификация по ЕЭС: | Легковоспламеняющийся. Раздражитель. |
| Символ ЕЭС: | F-легковоспламеняющийся. Xi – раздражитель. |
| Фразы опасности по ЕЭС (Risk phrases): | R11 - Легковоспламеняющийся. R36 – Раздражитель глаз. R67 – Воздействие паров может вызывать тошноту и слабость. |
| Фразы безопасности по ЕЭС(Safety phrases): | S7 – Хранить контейнер тщательно загерметизированным. S16 - Хранить вдали от источников воспламенения. Не курить. S24/25 - Не допускать контакт продукта с кожей и глазами. S26 – В случае контакта продукта с глазами немедленно промыть глаза водой и обратиться за медицинской помощью. |
| Регистрация: |  |
| TSCA (США): | Зарегистрирован. |
| AICS (Австралия): | Зарегистрирован. |
| DSL (Канада): | Зарегистрирован. |
| Приложение №1 к Перечню ЕЭС: | 603-117-00-0 |
| Перечень ЕЭС (EINECS/ELINCS): | 200-661-7 |
| MITI (Япония): | 2-207 |
| PICCS (Филиппины): | Зарегистрирован. |
| TCCL (Корея): | КЕ-29363 |
| IECSC (Китай): | Зарегистрирован. |

16.	ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

| Применения и ограничения: | Продукт применяется в качестве растворителя в производственных процессах. |
| --- | --- |
| Распространение данного описания: | Данное описание по мерам безопасности рекомендуется передавать всему персоналу, занятому в проведении любых операций с данным продуктом. |
| Примечание: | Состав и содержание данного документа соответствуют требованиям Директив ЕЭС 93/112 от 10.12.93г. и 91/155, а также требованиям российского законодательства. |

ОГРАНИЧЕНИЯ:  Эта информация основывается на известных данных и предназначена для характеристики продукта только в целях требований охраны здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды. Следовательно, эта информация не может быть истолкована как обеспечивающая любые другие специфические свойства продукта.